采购需求

一、项目概况：

- （一）项目背景

经报花都区委区政府领导同意，区公安分局与区交通运输局已就区本级标志标线维护工作达成一致意见，2022年起由区公安分局（交警大队）负责花都区城区市政道路支路以上（不含支路）等级道路标志标线（以下简称“花都区城区市政道路支路以上标志标线”）的维护养护管理工作。花都区城区支路以上标志标线包括标志牌、标线、标记、单立柱标志牌立杆、双立柱标志牌立杆、单悬臂标志杆件、双悬臂标志杆件、门架式标志牌立杆、突起路标等，道路长度约248748m。

- （二）项目概况

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品目预算 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 市政公共设施管理服务 | 花都区城区市政道路支路以上标志标线维护养护项目（2023-2024年） | 11,000,000.00（其中2022年预算安排275万元，2023年预算拟安排550万元，2024年预算拟安排275万元。具体以财政局批复下达的资金为准。） | 11,000,000.00 |

为加强花都区城区支路以上道路标志标线维护标准化、精细化、品质化要求，全面提升管理水平，保障设施的正常运行，对花都区城区市政道路标志标线设施进行维护、完善、应急抢修等任务，包括对城区市政道路交通标志标线（含标志牌、箭头、文字、立面标记、突出路标、斑马线等）按现行《道路交通标志和标线》（GB5768）规范标准设置，进行喷划、修改调整、维护清洗、铲除以及立面标记、突出路标、标志牌的维护更换等服务，标线种类包括但不限于热熔标线、双组份标线、彩色标线等。

（三）服务期限

自监理单位发出开工令之日起24个月或当项目实际发生的总费用累计达到签约合同价时，即为服务期满。

分部分项工作和单价措施项目清单与计价表

价格单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 简要描述 | 单位 | 单价最高限价（元） | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 交通设施抢修 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2008-1式中心护栏 | 2780*970mm | 1、不含立柱； 2、横梁：热轧槽钢6.3； 3、栅栏：热轧圆钢Ф16； 4、栅栏连接板：热轧扁钢50*50*5mm； 5、栅栏筋板：热轧扁钢50*80*5mm； 6、与立柱连接螺栓/螺母：M10*25mm； 7、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | m | 231.45 |  |
| 2.2 | 2008-1式中心护栏立柱 | 951*60*80mm | 1、矩管60*80*3mm; 2、连接板（上）：热轧扁钢50*50*5mm； 3、连接板（下）：热轧扁钢50*40*8mm； 4、立柱连接螺栓/螺母：M10*150mm； 6、盖帽：热轧钢板60*80*4mm； 7、荧光黄绿反光膜：180*25mm； 8、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | 支 | 98.37 |  |
| 2.3 | 2008-1机动栏全底座 | 400*320*180mm | 1、全铸铁；2、含安装 | 个 | 485.32 |  |
| 2.4 | 2008-1机动栏半底座 | 400*160*180mm | 1、全铸铁；2、含安装 | 个 | 278.22 |  |
| 2.5 | 2008式人行护栏 | 1896*920mm | 1、不含立柱； 2、横梁：热轧槽钢6.3； 3、栅栏：热轧圆钢Ф16； 4、栅栏筋板：热轧扁钢69*50*5mm； 5、栅栏连接板：热轧扁钢55*50*5mm； 6、M5*25螺栓、螺母； 7、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | m | 236.70 |  |
| 2.6 | 2008式人行护栏立柱 | Ф76*4*1050mm | 1、热轧钢管：Ф76*4*1050mm; 2、连接板（上）：热轧扁钢55*50*5mm； 3、连接板（下）60.7*40*8mm； 4、底座法兰盘：200*200*12mm； 5、盖帽;Ф76*3mm； 6、膨胀螺栓：M16*150mm； 7、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | 支 | 125.62 |  |
| 2.7 | 安装各式无基础护栏 |  | 仅安装。 | m | 24.50 |  |
| 2.8 | 安装各式有基础护栏 |  | 仅安装。 | m | 40.28 |  |
| 2.9 | 安装各式护栏底座 |  | 仅安装。 | 个 | 12.55 |  |
| 2.10 | 拆除各式护栏底座 |  |  | 个 | 12.55 |  |
| 2.11 | 拆除各式无基础护栏 |  |  | m | 24.29 |  |
| 2.12 | 防撞水泥石码 | 1500*750mm | 1、C30混凝土； 2、表面涂刷黄黑相间或蓝白相间树脂油漆； 3、上宽150mm，下宽500mm； 4、双侧预留孔Ф83*2个； 5、吊孔Ф50mm； 6、含安装。 | 个 | 776.34 |  |
| 2.13 | 单面波形梁钢护栏 | 4000*310mm | 含安装 | m | 302.10 |  |
| 2.14 | 双面波形梁钢护栏 | 4000*310mm | 含安装 | m | 569.15 |  |
| 2.15 | 波形梁钢护栏单端头 |  | 含安装 | 个 | 223.72 |  |
| 2.16 | 波形梁钢护栏双端头 |  | 含安装 | 个 | 387.22 |  |
| 2.17 | 中心防撞墙护栏 | 3000*710mm | 含制作、镀锌、喷漆、安装 | 米 | 209.45 |  |
| 2.18 | 反光轮廓标 | 180*40mm | 含安装 | 个 | 25.70 |  |
| 2.19 | 带状轮廓标 |  | 1、荧光黄绿（橙）Ⅴ类反光膜； 2、波浪形； 3、包安装。 | m2 | 619.75 |  |
| 2.20 | 示警桩1200mm | Ф114*1200mm | 1、Ф114*4mm钢管； 2、高1200mm； 3、外贴Ⅲ类反光膜Ⅰ； 4、含安装。 | 支 | 345.85 |  |
| 2.21 | 示警桩600mm | Ф114*600mm | 1、Ф114*4mm钢管； 2、高600mm； 3、外贴Ⅲ类反光膜Ⅰ； 4、含安装。 | 支 | 231.40 |  |
| 2.22 | 安装示警桩 |  | 仅安装。 | 支 | 94.09 |  |
| 2.23 | 拆除示警桩 |  | 拆除 | 支 | 39.09 |  |
| 2.24 | 反光消能桶Ф600mm | Ф600*800mm | 玻璃钢纤维、三级反光膜 | 个 | 472.97 |  |
| 2.25 | 反光消能桶Ф800mm | Ф800*800mm | 玻璃钢纤维、三级反光膜 | 个 | 658.27 |  |
| 2.26 | 反光消能桶Ф1000mm | Ф1000*800mm | 玻璃钢纤维、三级反光膜 | 个 | 985.27 |  |
| 2.27 | 太阳能示警柱 | 1150*200*200mm | 1、外壳钣金； 2、单硅晶太阳能电池；36颗以上高亮LED光源；满电连续工作≥120小时； 3、包安装。 | 套 | 419.92 |  |
| 2.28 | 柔性反光桩 | Ф≥75，h≥615mm | 1、弹力TPU橡胶，红色或绿色； 2、黄色或白色柔性反光膜，反光系数达Ⅳ类标准； 3、含安装 | 支 | 169.22 |  |
| 2.29 | 反光道钉Ⅰ | ≥103*103*20mm | 1、A1类微棱镜结构反光片； 2、抗压强度>230KN;耐磨层逆反射系数≥规定值70%； 3、使用寿命不少于3年； 4、包安装。 | 只 | 33.33 |  |
| 2.30 | 反光道钉Ⅱ | 100*100*18mm | 1、全铝合金；重量0.32kg； 2、微棱镜反射体；抗压强度>230KN； 3、反光器表面硬度（耐磨指数）摩氏硬度>5 级； 4、使用寿命不少于3年； 5、包安装。 | 只 | 34.42 |  |
| 2.31 | 安装08-1式中心栏立柱 |  | 仅安装，不含材料 | 支 | 31.27 |  |
| 2.32 | 安装08式人行栏立柱 |  | 仅安装，含c25混凝土基础 | 支 | 52.75 |  |
| 三 | 护栏升级改造 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 2008-1式中心护栏 | 2780*970mm | 1、不含立柱； 2、横梁：热轧槽钢6.3； 3、栅栏：热轧圆钢Ф16； 4、栅栏连接板：热轧扁钢50*50*5mm； 5、栅栏筋板：热轧扁钢50*80*5mm； 6、与立柱连接螺栓/螺母：M10*25mm； 7、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | m | 231.45 |  |
| 3.2 | 2008-1式中心护栏立柱 | 951*60*80mm | 1、矩管60*80*3mm; 2、连接板（上）：热轧扁钢50*50*5mm； 3、连接板（下）：热轧扁钢50*40*8mm； 4、立柱连接螺栓/螺母：M10*150mm； 6、盖帽：热轧钢板60*80*4mm； 7、荧光黄绿反光膜：180*25mm； 8、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | 支 | 98.37 |  |
| 3.3 | 2008-1机动栏全底座 | 400*320*180mm | 含安装 | 个 | 485.32 |  |
| 3.4 | 2008-1机动栏半底座 | 400*160*180mm | 含安装 | 个 | 278.22 |  |
| 3.5 | 2008式人行护栏 | 1896*920mm | 1、不含立柱； 2、横梁：热轧槽钢6.3； 3、栅栏：热轧圆钢Ф16； 4、栅栏筋板：热轧扁钢69*50*5mm； 5、栅栏连接板：热轧扁钢55*50*5mm； 6、M5*25螺栓、螺母； 7、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | m | 236.70 |  |
| 3.6 | 2008式人行护栏立柱 | Ф76*4*1050mm | 1、热轧钢管：Ф76*4*1050mm; 2、连接板（上）：热轧扁钢55*50*5mm； 3、连接板（下）60.7*40*8mm； 4、底座法兰盘：200*200*12mm； 5、盖帽;Ф76*3mm； 6、膨胀螺栓：M16*150mm； 7、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | 支 | 125.62 |  |
| 3.7 | 拆除各式无基础护栏 |  |  | m | 21.51 |  |
| 3.8 | 拆除各式有基础护栏 |  |  | m | 22.17 |  |
| 3.9 | 全塑机动车道护栏 | 3100*1050mm | 平口型；含注浆底座、安装 | m | 422.00 |  |
| 3.10 | 机非分隔护栏 | 2780*670mm | 含制作、镀锌、喷漆、安装 | m | 214.90 |  |
| 3.11 | 3T工程车 |  |  | 台班 | 363.41 |  |
| 3.12 | 5T工程车 |  |  | 台班 | 403.02 |  |
| 3.13 | 人工 |  |  | 工日 | 196.20 |  |
| 四 | 护栏翻新 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 现场翻新各式护栏 |  | 含除锈、红丹防腐处理、喷漆 | m | 37.44 |  |
| 4.2 | 场内翻新各式护栏 |  | 含除锈、红丹防腐处理、喷漆 | m | 37.44 |  |
| 4.3 | 现场翻新示警桩1200mm | h1200mm | 铲除旧膜、除锈、贴三级反光膜 | 支 | 70.59 |  |
| 4.4 | 现场翻新示警桩600mm | h600mm | 铲除旧膜、除锈、贴三级反光膜 | 支 | 42.00 |  |
| 4.5 | 翻新水泥石马（反光漆） |  | 涂刷2遍 | 个 | 197.84 |  |
| 4.6 | 翻新水泥石马（调和漆） |  | 涂刷2遍 | 个 | 111.74 |  |
| 五 | 交通设施巡查 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 3T工程车 |  |  | 台班 | 363.41 |  |
| 5.2 | 人工 |  |  | 工日 | 196.20 |  |
| 六 | 交通警保卫 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 3T工程车 |  |  | 台班 | 363.41 |  |
| 6.2 | 5T工程车 |  |  | 台班 | 403.02 |  |
| 6.3 | 人工 |  |  | 工日 | 196.20 |  |
| 6.4 | 05式活动护栏 | 1985*900mm | 1、框架：Ф25mm碳素结构钢； 2、栅栏：Ф16mm钢筋； 3、支架（支撑脚）：Ф3025mm碳素结构钢； 4、固定用耳朵螺母M16； 5、整体质量≥23.44kg； 6、含氧、酚醛树漆、热镀锌防腐处理。 | 排 | 552.66 |  |
| 6.5 | 抗风A字活动标志底板 |  | 1、全铝合金，多孔透风，抗8级以上大风； 2、反光膜（无金属镀层）平整无气泡，白色量度因数Y≥0.27，其他颜色0.15≥Y≥0.02。 | m2 | 1265.26 |  |
| 6.6 | 抗风A字活动标志框架 | 35*25*1mm | 1、外、中、内框均为35*25*1mm铝方管； 2、太阳能充电，含两组警示信号灯，可视距离≥300m； 3、便携可折叠。 | m | 174.70 |  |
| 6.7 | 维修活动护栏 |  |  | 套 | 45.58 |  |
| 6.8 | 维修活动标志 |  |  | 套 | 56.57 |  |
| 6.9 | 即时贴 |  |  | m2 | 80.81 |  |
| 6.10 | Ⅲ类反光膜Ⅰ |  | 密封胶囊式玻璃珠结构；高强级反光膜 | m2 | 141.70 |  |
| 6.11 | Ⅲ类反光膜Ⅱ |  | 密封胶囊式玻璃珠结构；高强级反光膜 | m2 | 87.20 |  |
| 6.12 | 标志铲膜 |  |  | m2 | 32.94 |  |
| 6.13 | 示警筒 | h≥700mm；a≥400mm | 1、材料采用高强度环保塑料或玻璃钢； 2、底宽≥400mm； 3、Ⅲ类反光膜反光膜0.25m2/个。 | 个 | 96.92 |  |
| 6.14 | 太阳能发光路锥 | 890*420*420mm | 椎体HDPE;闪烁发光;柔性棱晶体反光晶格片；可视≥800m；有开启键。 | 个 | 145.97 |  |
| 6.15 | 警戒带 | 120m |  | 卷 | 43.60 |  |
| 6.16 | 镀锌刺铁丝 | 12＃ |  | m | 15.26 |  |
| 6.17 | 三脚式活动标志架 | 1500mm | 1、立杆：Ф30*3*1500mm钢管； 2、支撑架：Ф16*3*600mm钢管； 3、连接片：2*25mm扁铁。 | 个 | 196.20 |  |
| 6.18 | 报纸夹式活动标志架 | 1300*650mm | 1、框架及支撑杆：Q235碳素结构钢20*20*3mm； 2、钢链：D=Ф3mm,L=350mm; 3、合页：不锈钢25*80*Ф10； 4、铝板：3mm。 | 个 | 545.00 |  |
| 6.19 | 防撞水码Ⅰ | 1440*800mm | 1、低密度聚乙烯（LLDPE)，厚度≥5mm； 2、上宽270mm，下宽480mm； 3、不含反光膜；反光膜按实际使用量另外计算。 | 个 | 669.17 |  |
| 6.20 | 防撞水码Ⅱ | 1500*800mm | 1、低密度聚乙烯（LLDPE)，厚度≥5mm； 2、上宽190mm，下宽430mm； 3、不含反光膜；反光膜按实际使用量另外计算。 | 个 | 669.17 |  |
| 6.21 | 移动爆闪灯 | 500mm≤L≤600mm 130mm≤H≤180mm 135mm≤W≤300mm | 铝型材；灯珠颗数≥20颗/组；太阳能、物理电池互换；含固定三角架或固定箱架、立柱，及其反光标识。 | 盏 | 1090.00 |  |
| 七 | 交通组织优化 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 助理工程师 |  | 交通工程或交通设施管理方面助理工程师 | 工日 | 360.00 |  |
| 7.2 | 工程师 |  | 交通工程或交通设施管理方面中级或以上工程师 | 工日 | 600.00 |  |
| 7.3 | 2008-1式中心护栏 | 2780*970mm | 1、不含立柱； 2、横梁：热轧槽钢6.3； 3、栅栏：热轧圆钢Ф16； 4、栅栏连接板：热轧扁钢50*50*5mm； 5、栅栏筋板：热轧扁钢50*80*5mm； 6、与立柱连接螺栓/螺母：M10*25mm； 7、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | m | 231.45 |  |
| 7.4 | 2008-1式中心护栏立柱 | 951*60*80mm | 1、矩管60*80*3mm; 2、连接板（上）：热轧扁钢50*50*5mm； 3、连接板（下）：热轧扁钢50*40*8mm； 4、立柱连接螺栓/螺母：M10*150mm； 6、盖帽：热轧钢板60*80*4mm； 7、荧光黄绿反光膜：180*25mm； 8、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | 支 | 98.37 |  |
| 7.5 | 2008-1机动栏全底座 | 400*320*180mm | 1、全铸铁；2、含安装 | 个 | 485.32 |  |
| 7.6 | 2008-1机动栏半底座 | 400*160*180mm | 1、全铸铁；2、含安装 | 个 | 278.22 |  |
| 7.7 | 2008式人行护栏 | 1896*920mm | 1、不含立柱； 2、横梁：热轧槽钢6.3； 3、栅栏：热轧圆钢Ф16； 4、栅栏筋板：热轧扁钢69*50*5mm； 5、栅栏连接板：热轧扁钢55*50*5mm； 6、M5*25螺栓、螺母； 7、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | m | 236.70 |  |
| 7.8 | 2008式人行护栏立柱 | Ф76*4*1050mm | 1、热轧钢管：Ф76*4*1050mm; 2、连接板（上）：热轧扁钢55*50*5mm； 3、连接板（下）60.7*40*8mm； 4、底座法兰盘：200*200*12mm； 5、盖帽;Ф76*3mm； 6、膨胀螺栓：M16*150mm； 7、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | 支 | 125.62 |  |
| 7.9 | 发光标志 | 白冷光LED发光二极管、导光板；接入220v，输出24v。 | 1、半透或全透发光，电网接入； 2、铝合金板材，夜间有效动态视认距离≥210米 ，静态视认距离≥250米； 3、使用寿命大于5年。 | m2 | 2518.76 |  |
| 7.10 | Ⅲ类反光膜Ⅰ |  | 密封胶囊式玻璃珠结构；高强级反光膜 | m2 | 141.70 |  |
| 7.11 | Ⅲ类反光膜Ⅱ |  | 密封胶囊式玻璃珠结构；高强级反光膜 | m2 | 87.20 |  |
| 7.12 | Ⅳ类反光膜Ⅰ |  | 微棱镜型结构，超强级反光膜 | m2 | 299.75 |  |
| 7.13 | Ⅳ类反光膜Ⅱ |  | 微棱镜型结构，超强级反光膜 | m2 | 130.80 |  |
| 7.14 | Ⅴ类反光膜Ⅰ |  | 微棱镜型结构，大角度反光膜 | m2 | 534.10 |  |
| 7.15 | Ⅴ类反光膜Ⅱ |  | 微棱镜型结构，大角度反光膜 | m2 | 272.50 |  |
| 7.16 | 荧光黄绿（橙）反光膜Ⅰ |  | Ⅴ类荧光黄绿（橙）；全棱镜结构，不含金属镀层； | m2 | 545.00 |  |
| 7.17 | 荧光黄绿（橙）反光膜Ⅱ |  | Ⅴ类荧光黄绿（橙）；全棱镜结构，不含金属镀层； | m2 | 414.20 |  |
| 7.18 | 数码打印Ⅳ类反光膜 |  | 微棱镜型结构，超强级反光膜；数码打印 | m2 | 359.70 |  |
| 7.19 | 数码打印Ⅴ类反光膜 |  | 微棱镜型结构，大角度反光膜；数码打印 | m2 | 523.20 |  |
| 7.20 | 铝板 | 3mm |  | m2 | 415.06 |  |
| 7.21 | 铝槽55mm | 55*10*3mm |  | m | 59.95 |  |
| 7.22 | 铝槽120mm | 120*18*4mm |  | m | 81.75 |  |
| 7.23 | 单立杆Ф60 | Ф60*2.75mm |  | m | 120.88 |  |
| 7.24 | 单立杆Ф76 | Ф76*3.75mm |  | m | 153.58 |  |
| 7.25 | 单立杆Ф89 | Ф89*4mm |  | m | 175.38 |  |
| 7.26 | 安装标志 |  | 不含材料，纯安装费用。 | m2 | 61.45 |  |
| 7.27 | 拆除标志<2m2 |  |  | 套 | 56.85 |  |
| 7.28 | 拆除标志≥2m2 |  |  | m2 | 61.45 |  |
| 7.29 | 标志铲膜 |  |  | m2 | 32.94 |  |
| 7.30 | 混凝土基础 |  |  | m3 | 1362.01 |  |
| 7.31 | 单立杆基础 | 500*500*950mm |  | 个 | 193.56 |  |
| 7.32 | 8米交通标志L杆 | 悬臂长8米 | 含制作、安装 | 套 | 16682.73 |  |
| 7.33 | 10米交通标志L杆 | 悬臂长10米 | 含制作、安装 | 套 | 22132.73 |  |
| 7.34 | 广角镜 | Ф800mm | 含安装 | 个 | 720.26 |  |
| 7.35 | 吊车 |  |  | 台班 | 1187.97 |  |
| 7.36 | 升车 |  |  | 台班 | 858.36 |  |
| 7.37 | 8T工程车 |  |  | 台班 | 481.00 |  |
| 7.38 | 3T工程车 |  |  | 台班 | 363.41 |  |
| 7.39 | 5T工程车 |  |  | 台班 | 403.02 |  |
| 7.40 | 人工 |  |  | 工日 | 196.20 |  |
| 7.41 | 热熔划线 |  |  | m2 | 54.26 |  |
| 7.42 | 冷涂划线 |  |  | m2 | 22.74 |  |
| 7.43 | 双组份标线（喷涂） |  | 1、主成分：常温反应型活性丙烯酸树脂； 2、施划工艺：喷涂； 3、玻璃珠：内混; 4、固化剂：2-4%； 5、稀释剂：1.5-2%； 6、厚度：0.6-1.2mm； 7、逆反射系数：国标Ⅲ级，150-350mcd。 | m2 | 93.94 |  |
| 7.44 | 双组份标线（甩涂） |  | 1、主成分：常温反应型活性丙烯酸树脂； 2、施划工艺：甩涂； 3、玻璃珠：内混; 4、固化剂：1.5-2%； 5、稀释剂：1.5-2%； 6、厚度：2-4mm； 7、逆反射系数：国标Ⅲ级，150-350mcd。 | m2 | 154.49 |  |
| 7.45 | 双组份标线（刮涂） |  | 1、主成分：常温反应型活性丙烯酸树脂； 2、施划工艺：刮涂； 3、玻璃珠：内混; 4、固化剂：1.5-2%； 5、稀释剂：1.5-2%； 6、厚度：1.5-2.0mm； 7、逆反射系数：国标Ⅲ级，200-400mcd。 | m2 | 154.49 |  |
| 7.46 | 热熔雨夜标线 |  | 1、涂料配方组成：有机物含量≥19%；钛白粉≥10%；有机填料≤42%； 2、涂料配方主要技术指标：密度2-2.6g/m3；软化点不低于105。C；玻璃珠含量≥25%；抗压强度≥15Mpa;厚度≥1.8mm。 3、表面撒播雨夜珠≥200g/m2、玻璃珠≥200g/m2； 4、新划逆反射系数：干燥状态≥350mcd/m2 *lx、潮湿状态≥200mcd/m2 *lx. | m2 | 152.60 |  |
| 7.47 | 双组份雨夜标线 |  |  | m2 | 163.50 |  |
| 7.48 | 粘贴标线带Ⅰ |  | 预成型标线带；合成橡胶、树脂，玻璃微珠。 | m2 | 599.50 |  |
| 7.49 | 粘贴标线带Ⅱ |  | 预成型标线带；合成橡胶、树脂，玻璃微珠。 | m2 | 294.30 |  |
| 7.50 | 直行导向箭头600cm | 600cm |  | 个 | 353.33 |  |
| 7.51 | 直行导向箭头300cm | 300cm |  | 个 | 145.94 |  |
| 7.52 | 转弯导向箭头600cm | 600cm |  | 个 | 368.69 |  |
| 7.53 | 转弯导向箭头300cm | 300cm |  | 个 | 153.62 |  |
| 7.54 | 复式导向箭头600cm | 600cm |  | 个 | 399.41 |  |
| 7.55 | 复式导向箭头300cm | 300cm |  | 个 | 176.66 |  |
| 7.56 | 掉头导向箭头600cm | 600cm |  | 个 | 368.69 |  |
| 7.57 | 掉头导向箭头300cm | 300cm |  | 个 | 153.62 |  |
| 7.58 | 路面文字600cm | 600cm |  | 个 | 724.43 |  |
| 7.59 | 路面文字300cm | 300cm |  | 个 | 304.26 |  |
| 7.60 | 路面文字200cm | 200cm |  | 个 | 241.48 |  |
| 7.61 | 路面文字100cm | 100cm |  | 个 | 173.86 |  |
| 7.62 | 人行横道预告标志120cm | 60x120cm |  | 个 | 69.54 |  |
| 7.63 | 人行横道预告标志300cm | 150x300cm |  | 个 | 217.33 |  |
| 7.64 | 非机动车道标记 | 60x120cm |  | 个 | 69.54 |  |
| 7.65 | 减速让行标记 | 120x300cm |  | 个 | 191.25 |  |
| 7.66 | 铲除标线 |  | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | m2 | 32.99 |  |
| 7.67 | 铲直行导向箭头600cm | 600cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 65.98 |  |
| 7.68 | 铲直行导向箭头300cm | 300cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 32.99 |  |
| 7.69 | 铲转弯导向箭头600cm | 600cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 85.77 |  |
| 7.70 | 铲转弯导向箭头300cm | 300cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 42.89 |  |
| 7.71 | 铲复式导向箭头600cm | 600cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 112.16 |  |
| 7.72 | 铲复式导向箭头300cm | 300cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 56.08 |  |
| 7.73 | 铲掉头导向箭头600cm | 600cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 85.77 |  |
| 7.74 | 铲掉头导向箭头300cm | 300cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 42.89 |  |
| 7.75 | 铲文字600cm | 600cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 287.00 |  |
| 7.76 | 铲文字300cm | 300cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 98.97 |  |
| 7.77 | 铲文字200cm | 200cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 49.48 |  |
| 7.78 | 铲文字100cm | 100cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 23.09 |  |
| 7.79 | 铲人行横道预告标志120cm | 60x120cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 23.75 |  |
| 7.80 | 铲人行横道预告标志300cm | 150x300cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 148.45 |  |
| 7.81 | 铲非机动车道标记 | 60x120cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 23.75 |  |
| 7.82 | 铲减速让行标记 | 120x300cm | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | 个 | 118.76 |  |
| 7.83 | 高压水除标线 |  | 高压水枪加磨机清除后喷涂沥青油 | m2 | 53.81 |  |
| 八 | 场内交通安全设施 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 拆除各式有基础护栏 |  | 1、拆除护栏； 2、恢复路面。 | m | 22.17 |  |
| 8.2 | 场内分隔护栏 |  | 1、规格：3080x700mm； 2、型钢、方钢、铸铁底座； 3、含制作、镀锌、喷漆、安装。 | m | 187.65 |  |
| 8.3 | 铲除标线 |  | 磨机或火烧铲除后喷涂沥青油 | m2 | 32.99 |  |
| 8.4 | 热熔划线 |  |  | m2 | 54.26 |  |
| 8.5 | 直行导向箭头300cm | 300cm |  | 个 | 145.94 |  |
| 8.6 | 转弯导向箭头300cm | 300cm |  | 个 | 153.62 |  |
| 8.7 | 复式导向箭头300cm | 300cm |  | 个 | 176.66 |  |
| 8.8 | 掉头导向箭头300cm | 300cm |  | 个 | 153.62 |  |
| 8.9 | 直行导向箭头600cm | 600cm |  | 个 | 353.33 |  |
| 8.10 | 转弯导向箭头600cm | 600cm |  | 个 | 368.69 |  |
| 8.11 | 复式导向箭头600cm | 600cm |  | 个 | 399.41 |  |
| 8.12 | 掉头导向箭头600cm | 600cm |  | 个 | 368.69 |  |
| 8.13 | 路面文字600cm | 600cm |  | 个 | 724.43 |  |
| 8.14 | 路面文字300cm | 300cm |  | 个 | 304.26 |  |
| 8.15 | Ⅲ类反光膜Ⅰ |  | 密封胶囊式玻璃珠结构；高强级反光膜 | m2 | 141.70 |  |
| 8.16 | 铝板 | 3mm |  | m2 | 415.06 |  |
| 8.17 | 示警筒 | h≥700mm；a≥400mm | 1、材料采用高强度环保塑料或玻璃钢； 2、底宽≥400mm； 3、Ⅲ类反光膜反光膜0.25m2/个。 | 个 | 96.92 |  |
| 8.18 | 梯形橡胶减速带 |  | 1、规格：490x330x50mm； 2、橡胶； 3、黄黑相间； 4、含安装。 | m | 172.11 |  |
| 8.19 | 橡胶护墙角 | 800x100x8（6）mm | 1、规格：800x100x8（6）mm； 2、高强度橡胶； 3、工程级反光膜； 4、含安装。 | 个 | 26.72 |  |
| 8.20 | 橡胶挡车器 | 560mm*160mm*110mm | 1、规格：560mm*160mm*110mm； 2、高强度实心橡胶； 3、工程级反光膜； 4、含安装。 | 个 | 92.53 |  |

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自监理单位发出开工令之日起24个月或当项目实际发生的总费用累计达到签约合同价时，即为服务期满。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市花都区 |
| 付款方式 | 1期： （1）本项目分年安排预算，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金金额的30%。预付款应在合同签订生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。 （2）项目按实际发生金额进行结算，每个月结算一次，结算资料应在工程量完成后的下一个月10号前提交，采购人与监理公司在收到结算资料后五个工作日内分别核算单价、总价，中标人按审定金额提供正式发票，由采购人在收到中标人提供的正式发票（并提供盖有该单位公章的发票复印件）、采购合同、中标通知书和采购人出具验收合格报告后，在15个工作日内办理财政集中支付手续（实际支付以财政支付为准）。 （3）每月付款前须扣除预付款项，直至预付款扣除完毕。 （4）中标人应在采购人审定总价后3个工作日内提供等额发票给采购人，以便办理支付手续。 （5）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。中标人不得以资金付款期限已过为由向采购人索赔或要求支付违约金或影响服务和履约工作。 （6）质保期内如货物发生质量问题，在中标人拒不进行维护或维护时间多于3天且不提供备用件的情况下，采购人有权自行购买相应货物或自行维修，所需的费用从每月支付的服务费内扣除。 3.采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改。 4.除采购人在招标文件中明确外，中标人不得以任何方式转包、分包或挂靠。如发现中标人以转包、分包或挂靠的方式谋取中标，采购人有权解除合同、要求赔偿并没收其履约保证金。 |
| 验收要求 | 1期：中标人完成各项交通设施正常维护委托书的全部项目内容后五天内应提出验收申请，请采购人进行项目验收，以采购人、中标人双方项目验收签字当天作为项目完成日。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%, 说明：（1）中标人须于收到中标通知书后五天内向采购人提交履约保证金。 （2）履约保证金可采用支票、银行汇款、保函的形式提交； （3）中标人须向采购人交纳履约保证金，履约保证金总金额为预算的5％。 （4）采购人在收到中标人履约保证金后签订政府采购合同。 （5）履约保证金用于按合同补偿采购人因中标人不能完成其合同任务而蒙受的损失。凡因中标人责任，使采购人解除合同的，履约保证金不向中标人退还。 （6）中标人在规定期间内拒向采购人提交履约保证金，其中标资格随之终止。在中标人完成其合同义务，中标人若在合同期间内没有违约行为，则该履约保证金在合同服务期限满后15个工作日内无息退还全额履约保证金或到期后保函自动失效。 |
| 其他1 | 服务期限：自监理单位发出开工令之日起24个月或当项目实际发生的总费用累计达到签约合同价时，即为服务期满。 各单项交通设施正常维护合同工期起计时间由采购人通知中标人的第二天起计，工期以委托单约定时间为准，中标人完成各项交通设施正常维护委托书的全部项目内容后五天内应提出验收申请，请采购人进行项目验收，以采购人、中标人双方项目验收签字当天作为项目完成日。 在有效服务期内，如中标人在人员配置、作业管理、质量控制等各个方面不能满足招标文件、政府采购合同的相关要求或没有实现投标文件中的相关承诺，采购人有权单方面解除合同，并保留追究其法律责任的权利。 |
| 其他2 | 质量保证期 质量保证期（又称“保修期”）为至少1年（若出厂核定的保修期限另有规定，按出厂核定的保修期限为准）；保修期从设备安装投入运行之日起计算。 |
| 其他3 | 合同的签订 待采购人确认中标人后，中标人在收到《中标通知书》后20天内与采购人按以下依据签订本招标项目合同，否则，采购人有权取消其中标资格，合同签订依据如下： 1.《中华人民共和国民法典》。 2.国家或采购人相关标准合同。 3.其它相关内容以合同附件约定。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 市政公共设施管理服务 | 花都区城区市政道路支路以上标志标线维护养护项目（2023-2024年） | 项 | 1.00 | 11000000.00 | 11000000.00 | 100% | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、工作范围及要求 （一）工作范围 对花都区城区市政道路支路以上（不含支路）等级道路标志标线设施进行维护、完善、应急抢修等任务，包括但不限于以下内容： （1）日常巡查维护：包括根据巡查工作要求，制定巡查计划、路线和方案，安排专人专车对交通标志标线等设施进行日常巡查，填报巡查记录表，巡查发现的问题通过拍照、录像或手机等方式记录和报障，实施调直、扶正、加固、补贴反光膜等现场简易修复作业，更新交通设施的台账资料等工作。 （2）抢修维护：根据巡查发现问题或采购人下达的指令，在限定的时间内对存在损坏、缺失等故障问题的交通设施进行维修、更换或补装，填报抢修记录、抢修前后照片等工作台账资料。 （3）专项维护：根据交通管理工作需要，制定维护计划和方案，按采购人下达的指令，对标志、标线、弹性交通柱、轮廓标/突起路标等交通设施实施拆除、迁移、翻新、新增或改造。 （4）配套服务：按采购人下达的指令和交通组织调整方案，制作交通标牌设施调整前后的平面示意图，核算工程量预算，并实施交通标牌涉及隔离和防撞设施的新增、撤除、更换。 （二）工作要求 1.日常巡查维护 （1）日常巡查由经过培训的维护技术人员负责。 （2）对城区市政道路支路以上（不含支路）等级道路标志标线等交通设施的完好性进行巡查，巡查的设施不限于采购人维护养护范畴。 （3）合理安排巡查计划，每天一次完成对中心城区商业繁华路段、党政机关所在地等重点路段巡查，每两天一次完成对标段所有交通设施的日间巡查，每月一次完成对标段所有交通设施夜间反光性能的视认效果巡查和对自发光标志牌的线路及电源的完好性等进行巡检查。同时按规定填写《交通设施巡查登记表》，在每月的5日前将上个月的巡查结果报监理和采购人。 （4）交通设施完好性巡查包括但不限于以下内容： 设施名称; 主要巡查内容. 交通标志; 是否合乎国家标准； 标志及其支撑杆件是否存在歪斜、变形、损坏、污损现象；连接件是否存在松动、脱落、腐蚀、锈蚀等现象； 反光材料是否存在褪色、脱落、大范围起泡等现象； 字体、翻译及指示信息是否合理； 设置位置是否合理；有无绿化遮挡； 与交通标线和交通组织是否匹配； 是否有违法广告类标牌设置于交通标志支撑杆件。. 交通标线; 是否合乎国家标准； 是否反光；是否连续、有无缺失；是否明显扭曲变形；有无明显褪色、污秽；有无旧线泛出;是否磨损严重影响视认； 与交通组织或交通标志有无不匹配或不合理甚至是错误现象。. 弹性交通柱; 有无歪斜、残旧、损坏、缺失。. 轮廓标/突起路标; 设置位置是否符合设计及交通组织的要求； 有无移位、歪斜、残旧、损坏、缺失。. （5）日常巡查发现简易故障的，除交通高峰期外的其他时段应立即开展简易修复工作。 （6）巡查发现交通设施被人为破坏、盗窃的要在24小时内报告采购人，并立即在设施属地派出所报案，同时将报案回执原件送监理及采购人备案。 2.抢修维护 （1）每天安排足够的工程车及抢修人员，对本项目所有路口路段的所有交通设施故障进行抢修排除。 （2）报备24小时抢修值班电话，安排专人轮班值守并登记报障信息，分派抢修工作组赴现场完成抢修工作。 （3）以任何形式接收到的抢修任务，日间（7:30-19:00）必须于10分钟内作出响应，1小时内到达现场，1小时内完成抢修任务；夜间（19：00-次日7:30）必须于20分钟内作出响应，2小时内到达现场，2小时内完成抢修任务。 3.专项维护 （1）流程简要描述： ①采购人下达专项维护委托单； ②中标人根据委托单进行现场勘察、测量； ③中标人根据现场情况，编制维护工程方案及预算； ④分别报监理、业主审核维护工程方案及预算； ⑤中标人组织实施； ⑥维护工程验收。 （2）专项维护工程的执行需要更高的技术和管理要求，中标人应组织有专业资质的人员进行勘察设计，研究制定可行、合理的维护工程方案。维护工程方案经审定后，在实施过程中一般不得改变，如确实遇到意外情况需要改变的，则必须征得采购人的书面同意。 4.常规待命设施仓存和装备保障 常规待命状态下，保证有足够的标志标线等交通设施仓存材料和备配件，以满足设施养护保障要求，至少要备好足以满载交通设施材料和备配件的工程车，并保证车辆和各种必备装备机具处于良好的可用状态。 人员配备基本要求 序号; 人员岗位; 数量; 岗位要求. 1; 项目经理; 1人; 具有市政公用工程（或机电工程）专业二级或以上注册建造师证书，持有安全生产考核合格证书（B类）. 2; 技术工程师; 1人; 具备交通工程、市政工程专业中级或以上工程师资格；从事交通工程建设或维护工作3年以上。. 3; 资料员; 2人; 具备一定会计、专业知识，具有很强的工作责任心，能耐心、细致、准确地处理相关资料，从事相关工作1年以上，具有资料员资格证书。. 4; 专职安全员; 1人; 具备独立工作的技术和管理能力，持有安全生产考核合格证书（C类）。. 5; 抢修维护班组人员; 4人; 熟悉交通标志（含诱导、门架式标识牌、自发光标志牌）、交通标线、弹性交通柱等设施抢修工艺、施工原理及技能，能熟练操作相关制作和施工安装器械，能独立处理常见的设施故障；用电设施抢修、维护，必须由电工完成，电工应持证上岗；需从事同类行业1年经验以上。. 6; 设施专职巡查人员; 2人; 熟悉交通设施设置的相关国家和区域标准及各项工作规程，能独立判断常见的设施故障，具备基础设施数据采集能力，从事交通设施工程工作2年以上，熟悉花都区交通路网和道路情况，持有汽车驾驶资格证书。. 7; 交通标志牌制作员; 2人; 熟练掌握交通标志牌的制作和施工技术，熟练操作相关机具和器械，从事相关行业工作1年以上。. 8; 大货车司机; 2人; 持有汽车驾驶资格证书. 合计; 15人. - 1.维护项目配备的人员必须在合同签署之日前全部到位，未经采购人书面同意，不得更换维护人员；如果维护人员存在工作态度、责任心、技术能力、协调能力等方面的问题时，采购人有权要求中标人更换维护人员，并且中标人在收到采购人书面通知之日起7个工作日内必须更换，接替人员也必须经过面试、审核同意后才能开始试用，如累计两次或以上的试用不合适，采购人可要求中标人进行整改，以公司名义正式提交整改报告。 ★2.投标人应该为维护项目人员购买必要的保险，并且投标人必须声明，对于维护人员因为在工作中引起的各种工伤、安全事件和事故，采购人免于一切责任。（提供声明函，格式自定。） （四）车辆和工具基本要求 序号; 机械设备; 基本配置数量. 1; 维护、巡查专用汽车; 2台. 2; 4.5T以上货车; 1台. 3; 4.5T以下货车; 1台. 4; 高空作业车; 1台. 5; 汽车式起重机（吊车）; 1台. 6; 划线机; 1台. 7; 除线机; 1台. 8; 贴膜机; 1台. 9; 剪板机; 1台. 10; 切割机; 1台. 11; 丝印机; 1台. 12; 电脑刻字机; 1台. 13; 铆钉机; 1台. 14; 逆反射系数测量仪; 1台. 15; 色彩色差仪; 1台. 16; 发电机; 1台. 17; 风炮; 1台. 合计; 22台. 1.中标供应商应自备满足本项目规模所要求的一切施工机械设备，设备需符合安全运行标准。 2.中标供应商投入至本项目的所有车辆必须按国家相关规定喷涂黄色。 3.详细请参阅：《道路交通安全法》、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）、《安全色》（GB2893-2008）。 4.机械操作人员要求：操作机械设备设施的作业人员需经正规培训并有相应的资格证，并按标准操作规范进行安全作业，禁止无证作业。 - 5.要求给出车辆排量、座位、车龄等指标作为考察内容，要求车况良好，手续齐全完备，购买全保保险（交通事故强制险、座位险等）。如果是中标人现有的车辆，必须附上车辆行驶证的复印件，如果是租赁的车辆，还需附上租赁合同等文件。 ★6.中标人必须声明，对于该机动车和司机的一切交通违法事件和事故，采购人免予一切责任。（请提供承诺函，格式自拟） 7.每辆设施抢修工程车辆上应配备一定数量的护栏及必备配件、维修工具和警示施工安全风险用的反光锥等安全设施。 （六）其他要求 - 1. 中标人所投入到本项目的所有车辆，均须遵循花都区货运汽车通行条例，自行到相应市政工程行政主管部门办理通行证照。 2. 中标人自收到项目《中标通知书》之日起一个月内，须自行前往管养辖区的市政工程行政主管部门办理好批量维护、占道施工行政许可。 二、质量标准和保修期 1. 本项目的质量要求为合格或以上。 2. 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准以及建设单位制定的相关技术规范为依据。这些标准包括但不限于以下列出的内容，如有新的标准颁布，则按新的标准执行。 序号; 质量检验评定标准及相关技术规范. 1; 《中华人民共和国道路交通安全法》. 2; GBJ124-88 道路工程术语标准. 3; GN47-89 道路标线漆（常温型）标准. 4; GN48-89 道路标线涂料（热塑型）标准. 5; GB5768-2009 道路交通标志和标线. 6; GBJ92-86 沥青路面施工及验收规范. 7; GBJ97-87 水泥混凝土路面施工及验收规范. 8; GB50220-95 城市道路交通规划设计规范. 9; GJJ15-87 城市公共交通站、场、厂设计规范. 10; GJJ1-90 市政道路工程质量检验评定标准. 11; GB3194-82 铝及铝合金板材的尺寸. 12; GB3193-82 铝及铝合金热轧板. 13; YB1703-77 铝及铝合金挤压型材. 14; GB6892-86 工业用铝及铝合金热挤压型材. 15; GB1727 涂膜一般制备方法. 16; GB8416 视觉信号表面色. 17; GB9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度. 18; GB9750 涂料产品的包装标志. 19; GB708 轧制钢板品种. 20; GB2518 连续热镀锌薄钢板和钢带. 21; GB2893 安全色. 22; GB3194 铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差. 23; GB3199 铝及铝合金加工产品的包装、标志、运输、储存. 24; GB3880 铝及铝合金冷轧板. 25; GB3978 标准照明体及照明观测条件. 26; GB5066 单张热镀锌薄钢板. 27; GB5237 铝合金建筑型材. 28; GB7707 凹板装潢印刷品. 29; 《广州市道路交通管理设施设计技术指引》（2014）. 30; 广州市地名委员会《中英双语标志通名译写规范》. 31; GB51038-2015 城市道路交通标志和标线设置规范. 32; GB/T18833-2012 道路交通反光膜. 33; GB5768.4-2017 道路交通标志和标线第4部分：作业区. 34; 其它专业提供的设计资料. 3.中标供应商在项目竣工验收时，视采购人要求，向采购人提供符合国家档案部门的要求规格编制成册的项目竣工资料及有关的技术档案资料。项目质量不符合技术要求、质量不合格造成停工和返工时，返工费用由中标供应商承担，工期不予顺延。 4. 本项目所涉及的材料质量技术标准，必须达到以上相关标准、规范的要求，如有矛盾的，以最优的技术标准为准；若有部分材料的技术要求已经在本文件内已经明确，则以本文件的为准。 三、计价方式及其它 1. 投标报价以单价限价（详见附件：分部分项工作和单价措施项目清单与计价表）为基准，采用投标下浮率的方式报价，报出唯一的投标下浮率。报价只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。否则按无效投标处理。 （1）投标下浮率报价不大于100%，不能为负数，否则按无效投标处理。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会审查投标人提供的书面说明及必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。 （2）投标下浮率必须为固定的报价（如8%），不得存在区间值（如5～8%），否则将被视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。 （3）实际结算金额=实际发生的项目类清单各项单价限价×（1-中标下浮率）×单项实际发生量。实际最终支付额不得超过采购预算。 2. 当出现采购人要求、项目调整会议中允许调整的项目时，中标人必须在发生后的15天内，将调整的原因、金额以书面形式通知采购人，否则可视为中标人提供该项服务的费用，包含在报价中。 结算的方式：项目量按实际发生量计算，项目量计算按项目类清单报价（实际结算金额=实际发生的项目类清单各项单价限价×（1-中标下浮率）×单项实际发生量）编制《项目结算书》。 3. 对于新投入使用而又没有列入投标报价的维护单项，中标人应按照《建设项目项目量清单计价规范（GB50500-2008）》、《广东省市政项目计价办法（2010）》、《广东省市政项目综合定额（2010）》、《广东省安装项目计价办法（2010）》、《广东省安装项目综合定额（2010）》、《广东省建筑项目计价办法（2010）》、《广东省建筑项目综合定额（2010）》编制该维护单项的综合单价（需按投标时自报设施维护清单综合单价的下浮率进行下浮）报监理和采购人审核，经审核确认后作为结算单价。（其中主材按不高于广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》计算，若《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中没有相应主要材料价格则由中标人凭有效发票提出报价申请，报监理公司及采购人审核确认后执行）。上述定价仍然没有的维修项目，中标人必须在收到该变更通知后3天内，通过监理公司向采购人提交报价，实际项目造价按实际完成项目量报相关部门终审所审定的项目造价作为项目最终结算价。中标人如未能在规定的时间内提交报价，则被视为该项服务已包含投标报价中。 |