广东省粮食和物资储备保障中心2025年度省级救灾物资采购项目用户需求书

| 序号 | 内容 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救灾帐篷 | 2000顶 | 1.规格：12平方米，满足3-4人使用。2.棚顶外坡面印制“广东应急”“GDEM”字样、帐篷开门左侧上方印刷“广东应急”“GDEM”字样和设置一个透明PVC明白卡套(投入使用时可放二维码，实现信息化管理)，防水，卡套内部面料印刷“明白卡”字样，开口向右。 3.尺寸：32x23cm；帐篷开门右侧上方设置一个透明PVC编号卡套，防水，卡套内部面料印刷“编号卡”字样，开口向右，尺寸：30x30cm。 |
| 2 | 折叠防潮垫 | 5000床 | 1.规格：防潮垫厚度：1.5cm，面料：100%聚酯纤维、里料：100%聚酯纤维。 ▲2.甲醛含量：≤75mg/kg、pH值在4.0～8.5之间、可分解致癌芳香胺染料：禁用≤20mg/kg、异味不得检出。 3.尺寸：宽90cm×长200cm（±3%）。 4.机织物单位面积质量：面料≥100g/㎡，里料≥50g/㎡。 ▲5.断裂强力（面料）：长度方向：≥250N，宽度方向：≥250N。 ▲6.耐水色牢度：≥4级、耐酸汗渍色牢度：≥4级、耐碱汗渍色牢度：≥4级、耐摩擦色牢度：≥4级、耐皂洗色牢度：≥4级、耐光色牢度：≥4级。 7.符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》、GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》的标准要求。 标▲项须国家认可的第三方检验检测机构检测报告体现，不体现或不满足视为负偏离。 |
| 3 | 折叠床 | 2000张 | 1.折叠床正面印制“广东应急”“GDEM”字样（位置：折叠床中间处上下居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：8㎝×8㎝（“广东应急”字样）和6㎝×6㎝（“GDEM”字样）。字体间距：3㎝（“广东应急”字样）和5㎝（“GDEM”字样）。字样应在产品使用寿命周期内保持清晰易读。 2.技术要求：承载力≥100kg；规格（cm）：L200×W75×H30；板材材质：框架（金属），复合板加软质聚氨酯泡沫塑料折叠床；复合板厚度：≥0.9cm；软质聚氨酯泡沫塑料厚度：2cm；密度：≥20㎏/m³；回弹性：≥30%；底部包材：牛津布420D，成分：100%聚酯纤维。 |
| 4 | 保暖衣裤 | 3000套 | 1.颜色：除白色、黑色和红色以外的中深色系颜色。 2.针织面料：100%棉。 3.面料克重：250克/平方米，允许偏差±5%。 4.保暖衣裤满足春秋季气温（10℃≤～＜22℃）条件下保温需求。 |
| 5 | 救灾应急包 | 1500个 | 1.双肩背包，正面印制或粘贴“广东应急”、“GDEM”字样。2.尺寸规格：约32×18×42cm。 3.内装：①急救包：包括清洁、止血、包扎用品等（内含物品包括：呼吸膜1张，碘伏棉棒5根，酒精消毒片4片，防水创口贴10片，止血带1条，医用纱布片2包，弹性绷带1卷，三角巾1条，安全别针4枚，透气胶带1卷，PVC检查手套1副，塑料镊子1把，安全剪刀1把，速冷冰袋1包等急救用品）；②防护用品：包括驱蚊水、KN95/N95口罩（5个）、防滑耐磨手套（1对）、雨鞋套（1双）（口罩需符合国家标准GB2626-2019要求,提供产品检测报告；防滑耐磨手套需符合GB24541-2009《手部防护机械危害防护手套》的要求，提供产品检测报告）；③应急日用品：包括洗漱包（内含物品包括：洗发露不少于50ml、沐浴露不少于50ml、牙膏不少于40克、折叠式牙刷、梳子、毛巾、折叠漱口杯）、折叠水桶（不少于3L容量）、压缩饼干（2袋，每袋不少于100ｇ）、一次性内裤（纯棉材质，5条，每条独立包装）；④应急救援工具：包括强光手电筒（铝合金材质、功率10w、提供产品检测报告）、多功能口哨（具备高频口哨、指南针、温度计及放大镜等功能）、多功能工具刀（不少于10种以上工具用途）、应急保温毯（2条）、一次性应急雨衣（1件）等。 |
| 6 | 家庭应急包 | 1500个 | 1.双肩背包，正面印制或粘贴“广东应急”、“GDEM”字样。2.尺寸规格：约32×18×42cm。 3.内装：①急救包：包括清洁、止血、包扎用品等（内含物品包括：呼吸膜1张，碘伏棉棒5根，酒精消毒片4片，防水创口贴10片，止血带1条，医用纱布片2包，弹性绷带1卷，三角巾1条，安全别针4枚，透气胶带1卷，PVC检查手套1副，塑料镊子1把，安全剪刀1把，速冷冰袋1包等急救用品）、电子体温计1支。②防护用品：烫伤膏1只，风油精1只，驱蚊水1只，KN95/N95口罩（5个），急救知识手册1本。 ③应急日用品：包括洗漱包，洗发水不少于100ml、沐浴露不少于80m、洗衣液不少于80ml、牙膏不少于30g、折叠式牙刷、梳子、毛巾、折叠漱口杯，压缩饼干（2袋，每袋不少于100ｇ），雨伞1把，一次性内裤2条，防水鞋套1双、夏套装1套。④应急救援工具：包括强光手电筒（铝合金材质、功率10w、提供产品检测报告）、多功能口哨（具备高频口哨及放大镜等功能）、多功能工具刀（不少于10种以上工具用途）、应急保温毯（2条）、一次性应急雨衣（1件）等。 |
| 7 | 移动厕所 | 20个 | 1.外板采用优质彩钢板，中间阻燃炮沫夹层，内板为镀锌板。 2.墙板总厚≥5cm，彩钢外板厚度≥0.8mm。 3.厕所内饰包括：排气扇、照明灯、电源开关、冲手箱、洗手盆、陶瓷蹲便器等。 4.四立柱和包边为铝合金材料。 5.地板为花纹防滑镀锌地板，蹲便器接有沉水管（防臭）。 6.正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 8 | 风扇 | 500台 | 1.落地扇，摇头方式：左右摇头，额定功率 ：≧50W，风力档位 三档，额定电压 ：220V。 2.电机材质：铝壳电机，扇叶材质：AS风叶，按键方式：旋钮式，升降固定：单螺钉式， 摇头范围：120°。 3.独特轻拍式网罩，拆装均方便，可拆解式底盘，节省收藏空间，轻触式俯仰角度调节。 |
| 9 | 移动板房 | 5个 | 1.集装箱式移动板房。 2.尺寸：≥3m*6m*3m。 3.采用铝合金建筑型材料做框扇结构窗户和门，配防盗门锁。 4、地板采用玻镁板材料，防火防潮。 5.墙体采用岩棉复合板。 6.正面印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 10 | 大型移动照明灯塔 | 4台 | 1.灯盘性能：LED灯头数≥4个，总功率≥1600瓦，灯头总光通量≥200000流明。（须提供检测报告证明） 2.安全性能：灯具四周具备LED红蓝警示灯，晴朗夜晚可视距离≥200米（须提供检测报告证明）；防护等级≥IP68，防爆标志：Ex db ia mb IIC T6 Gb。（须提供防爆合格证、检测报告证明） 3.输发电机油量和运行功率和运转时间至服务器，一次性注满油连续工作时间≥12h。（须提供检测报告证明） 4.升降平台性能：升降方式为液压升降，支持不少于控制面板实体按键、遥控器、智能触控面板三种控制方式对系统进行控制操作，支持不少于3档亮度调光，升起高度≥10m。（须提供检测报告证明） 5.抗风性能：抗风等级≥8级。（须提供检测报告证明） 6.提供符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》证书，安全生产许可证，提供相关证明材料及产品检测报告（原件备查）。 7.正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 11 | 多功能帐篷照明灯 | 2000个 | 1.可手持、吊挂、吸附、平放于台面。 2.光源：1颗≥24W LED光源，聚光≥24W，侧发光照明≥20W（泛光），激光功率≥100mW；工作时间：聚光强光续航时间≥10h，聚光弱光续航时间≥20h；具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能；电池额定电压≥DC11.1V，电池额定容量≥5Ah。(须在检验报告上体现) 3.防护等级≥IP66/IP68；防爆等级Ex db ia IIC T6 Gb，可在各种易燃易爆场所安全使用。(须在防爆合格证上体现) 4.手柄处内嵌OLED显示屏：精准显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余时间、电子指南针；具备嵌入式一体化激光灯，发光角度≥45度。(须在检验报告上体现) 5.按GB/T 5700-2008标准进行照度测试，5米处强光初始中心点照度值≥12000lx。(须在检验报告上体现) 6.正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 12 | 立式双灯头应急灯 | 100台 | 1.双灯头背面分别设有红蓝或红黄可选交替闪烁警示灯，警示灯可视距离达到1000m以上。 2.箱体配备多功能控制 LCD 显示屏，显示剩余电量、照明亮度、播放模式，无极调光范围10%-100%。 3.灯杆灯头高度调节，最大升起高度≥1.95米，双灯头支持水平、垂直方向旋转。 4.支持连接播放 U 盘音频、手机蓝牙连接的音频、外接 3.5mm 接口的输入音频及录音存储音频；播放时按“混响”按钮可开启或关闭混响功能；空旷无遮挡环境下蓝牙连接距离不低于30米，喇叭功率：≥30W，播放音频时，距灯具20米处音频声音≥90dB（A）。 5.具有录音/回放、喊话功能：通过内置麦克风、无线话筒可实现录音并可循环播放，通过无线话筒可实现无线喊话，可选配有线话筒实现定点喊话。 6.可通过手机远程控制灯具照明光源的开启或关闭、照明模式的切换、照明亮度的无极调节、警示灯开关功能。 7.灯具灯头、升降杆、箱体为一体式设计，支持手提、拖行、背负携带。 ▲8.采用LED光源，额定功率≥2×60W，光通量≥2×8400lm；额定电压≥21.6V，额定容量≥34Ah，连续工作时间≥8h。 9.▲灯头防护等级：≥IP66，抗风等级：≥6级。 ▲10.依据GB 26755-2011中的技术要求对灯具进行抗弯性能试验，不应产生永久性变形。 11、尺寸规格：≤630mm×345mm×215mm。 12、重量：≤21Kg。标▲项须检测报告体现，不体现或不满足视为负偏离。 13、正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 13 | 太阳能灯 | 1000个 | 1.采用LED灯，额定功率≥100w，防水；防水等级: ≥IP65；发光角度：≥120°。(须在检验报告上体现) 2.可连续点亮时间：6~8小时；充电时间：≤4小时。(须在检验报告上体现) 3.具备白色、红蓝爆闪等多种光源和太阳能充电功能。 4.正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 14 | 移动电源 | 25台 | 1.电池容量≥2000WH，AC输出功率≥2400W。防火等级V-0级。携带方式：手提。(须在检验报告上体现) 2.电池类型：磷酸铁锂电池。符合UPS 国际标准，断电自动切换时间≤10ms。(须在检验报告上体现) 3.支持并机功能：两台应急电源并机连接，实现功率翻倍（≥4800W），容量翻倍（≥4度电）。(须在检验报告上体现) 4.具有不少于四路230V交流输出、两路符合QC3.0标准的USB-A输出、两路符合PD3.0(100W)标准的USB-C输出、两路 DC5521输出与一路点烟器口输出。 5.支持市电与直流同时给应急电源进行充电。电池具备管理系统，含过压、过载、过充、过放、过温、过流、短路等保护功能。 6.正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |
| 15 | 发电机 | 35台 | 1.双缸发电机。最大功率≥10kw，输出电压：单相220V/三相380V；持续工作时间：≥5h; 燃油箱容量：40L及以上。 2.点火方式：晶体管无触点点火；起动方式：一键启动。 3.发电机两侧需标注防爆标志，提供绝缘电阻、耐电压试验、常温启动性能、短路保护功能、冲击试验、跌落试验、倾斜试验等项目检验合格报告。 4.正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 |