救灾物资货物供货用户需求书

| 序号 | 内容 | 数量 | 用户需求书 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救灾帐篷 | 2000顶 | 应急专用12㎡单帐篷由篷体、框架及配件三部分组成，满足3-4人使用。棚顶外坡面印制“广东应急”“GDEM”字样、帐篷开门左侧上方印刷“广东应急”“GDEM”字样和设置一个透明PVC明白卡套(投入使用时可放二维码，实现信息化管理)，防水，卡套内部面料印刷“明白卡”字样，开口向右，尺寸：32x23cm；帐篷开门右侧上方设置一个透明PVC编号卡套，防水，卡套内部面料印刷“编号卡”字样，开口向右，尺寸：30x30cm。（字体为黑体，颜色为白色）。 技术要求： 1、样式：长方形双坡面直墙； 2、成品尺寸：3.7ｍ（篷体长）×3.2ｍ（篷体宽）×1.75ｍ（侧墙高）×2.67ｍ（脊顶高）； 3、篷体面料及颜色：采用PU涂层布(333dtex×333dtex涤纶长丝)，颜色为天蓝色； 4、符合涤纶PU涂层布为浅天蓝色PANTONG 17—4041 PU涂层织物； 5、篷体面料克重：200g/㎡，允许偏差±5%； 6、框架材料，通用杆、山墙地杆、立杆采用铝合金管，规格为6005 T6 Φ25mm×1.2mm管内增加4根加强筋，筋高（筋高＋壁厚）≥2.6mm； 7、山墙地杆套管采用铝合金管,规格为6005T6Φ28 mm×1.0mm)，端架三通、中架四通、地杆四通采用焊接钢管Q215Φ28mm×1.0mm； 8、框架各杆件连接采用三通或四通插管结构； 9、外包装要求：每顶帐篷采用白色单面复膜聚丙烯编制布独立包装，总体呈长方体，结构紧凑，便于运输、码垛；包内附产品合格证，包装外标注产品名称、数量、规格、生产日期、供应商等产品信息，最终具体包装样式、数量及包体印刷内容需在交货前与采购人进行确认。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合YJ/T 9.2-2010《救灾帐篷第2部分：12㎡单帐篷》以及GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类。 |
| 2 | 折叠防潮垫 | 5000床 | 防潮垫标签印制“广东应急”“GDEM”字样（位置：洗水唛标签正面顶部处上下居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：0.6㎝×0.6㎝（“广东应急”字样）和0.4㎝×0.4㎝（“GDEM”字样）。字体间距：0.3㎝（“广东应急”字样）和0.5㎝（“GDEM”字样）。字样应在产品使用寿命周期内保持清晰易读。 技术要求： 1、款式：以机织物为面、里料配以填充物缝制的防潮垫，里料（背面）具备防水功能，沾水等级4级或以上； 2、规格：防潮垫厚度≥1.5cm，宽90cm×长200cm（±3%）； 3、材质：面料：100%聚酯纤维、里料：100%聚酯纤维、填充物：聚乙烯发泡棉（EPE）； ▲4、甲醛含量：≤75mg/kg、pH值在4.0～8.5之间、可分解致癌芳香胺染料：禁用≤20mg/kg、异味不得检出； 5、机织物单位面积质量：面料≥100g/㎡，里料≥50g/㎡； ▲6、断裂强力（面料）：长度方向：≥250N，宽度方向：≥250N； ▲7、耐水色牢度：≥4级、耐酸汗渍色牢度：≥4级、耐碱汗渍色牢度：≥4级、耐摩擦色牢度：≥4级、耐皂洗色牢度：≥4级、耐光色牢度：≥4级； 8、包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样； 标▲项须国家认可的第三方检验检测机构检测报告体现，不体现或不满足视为负偏离。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类、GB/T 22796-2021《床上用品》合格品、GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》、GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》等标准的要求。 |
| 3 | 折叠床 | 2000张 | 折叠床正面印制“广东应急”“GDEM”字样（位置：折叠床中间处上下居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：8㎝×8㎝（“广东应急”字样）和6㎝×6㎝（“GDEM”字样）。字体间距：3㎝（“广东应急”字样）和5㎝（“GDEM”字样）。字样应在产品使用寿命周期内保持清晰易读。 技术要求： 1、承载力≥100kg； 2、规格（cm）：L200×W75×H30； 3、板材材质：框架（冷轧钢管），复合板加软质聚氨酯泡沫塑料折叠床（复合板为浸渍胶膜纸双饰面人造板） 5、软质聚氨酯泡沫塑料厚度：2cm，密度：≥20㎏/m³； 6、回弹性：≥30%； 7、底部包材：牛津布420D，成分：100%聚酯纤维； 8、包装要求：每箱1张，5层加厚加硬单包牛皮纸箱（200/140/120/140/200g），外包装需印制使用说明及注意事项、广东应急储备物资（正面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样； 9、喷涂件耐腐蚀≥18小时。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应要符合QB/T 4459-2013《折叠床》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》标准要求。 注：要求折叠床拆封后直接使用，不用装配。床头需配备遮挡架，侧面带锁扣。 |
| 4 | 保暖衣裤 | 3000套 | 技术要求： 1、保暖衣裤满足春秋季气温（10℃≤～＜22℃）条件下保温需求，保温率≥ 30%； 2、颜色：除白色、黑色和红色以外的中深色系颜色； 3、针织面料：100%棉； 4、面料克重：250g/㎡，允许偏差±5%； 5、穿着舒适透气，透气率≥180mm/s； 6、分别提供男装1500套、女装1500套，其中：加大码(男180cm，女175 cm)1000套（男装500套，女装500套）、大码(男175cm，女170 cm)2000套（男装1000套，女装1000套）、中码(男170cm，女165 cm)1000套（男装500套，女装500套）； 7、包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类、FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》合格品、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》等标准的要求。 |
| 5 | 救灾应急包 | 1500个 | - 1、救灾应急包为双肩背包，正面印制或粘贴“广东应急”、“GDEM”字样（位置：背包正面居中横向排列，用尼龙搭扣粘贴“广东应急”字样和字样下方居中横向排列粘贴“GDEM”字样。字体：黑体。颜色：白色。字体大小：3㎝×3㎝（“广东应急”字样）、1.5㎝×1.5㎝（“GDEM”字样）。字体间距：1㎝（“广东应急”字样）、2.5㎝（“GDEM”字样）。印制：筛网印刷（采用不易掉色油墨））； - 2、尺寸规格：约32×18×42cm。 内装： 1、急救包：包括清洁、止血、包扎用品等（内含物品包括：呼吸膜1张，碘伏棉棒5根，酒精消毒片4片，防水创口贴10片，止血带1条，医用纱布片2包，弹性绷带1卷，三角巾1条，安全别针4枚，透气胶带1卷，PVC检查手套1副，塑料镊子1把，安全剪刀1把，速冷冰袋1包等急救用品）； 2、防护用品：包括驱蚊水、KN95/N95口罩（5个）、防滑耐磨手套（1对）、雨衣（分体式）（1套）、雨鞋套（1双）（口罩需符合国家标准GB2626-2019要求,提供产品检测报告；防滑耐磨手套需符合GB24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》的要求，提供产品检测报告）； 3、应急日用品：包括洗漱包（内含物品包括：洗发露不少于50ml、沐浴露不少于50ml、牙膏不少于40克、折叠式牙刷、梳子、毛巾、折叠漱口杯）、折叠水桶（不少于3L容量）、压缩饼干（2袋，每袋不少于100ｇ）、一次性内裤（纯棉材质，5条，每条独立包装）； 4、应急救援工具：包括强光手电筒（铝合金材质、功率10w、提供产品检测报告）、多功能口哨（具备高频口哨、指南针、温度计及放大镜等功能）、多功能工具刀（不少于10种以上工具用途）、应急保温毯（2条）、一次性应急雨衣（1件）等； 5、包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合国家的相关标准要求。所配备的防滑耐磨手套、雨衣、雨鞋套、一次性内裤、应急保温毯、一次性应急雨衣等产品为大号/码。 |
| 6 | 家庭应急包 | 1500个 | 1、救灾应急包为双肩背包，正面印制或粘贴“广东应急”、“GDEM”字样（位置：背包正面居中横向排列，用尼龙搭扣粘贴“广东应急”字样和字样下方居中横向排列粘贴“GDEM”字样。字体：黑体。颜色：白色。字体大小：3㎝×3㎝（“广东应急”字样）、1.5㎝×1.5㎝（“GDEM”字样）。字体间距：1㎝（“广东应急”字样）、2.5㎝（“GDEM”字样）。印制：筛网印刷（采用不易掉色油墨））； 2、尺寸规格：约32×18×42cm。 内装： 1、急救包：包括清洁、止血、包扎用品等（内含物品包括：呼吸膜1张，碘伏棉棒5根，酒精消毒片4片，防水创口贴10片，止血带1条，医用纱布片2包，弹性绷带1卷，三角巾1条，安全别针4枚，透气胶带1卷，PVC检查手套1副，塑料镊子1把，安全剪刀1把，速冷冰袋1包等急救用品）、电子体温计1支）； 2、防护用品：烫伤膏1只，风油精1只，驱蚊水1只，KN95/N95口罩（5个），急救知识手册1本（口罩需符合国家标准GB2626-2019要求,提供产品检测报告，提供产品检测报告）； 3、应急日用品：包括洗漱包（内含物品包括：洗发水不少于100ml、沐浴露不少于80m、洗衣液不少于80ml、牙膏不少于30g、折叠式牙刷、梳子、毛巾、折叠漱口杯）、压缩饼干（2袋，每袋不少于100ｇ）、雨伞1把、一次性内裤2条（纯棉材质，每条独立包装）、防水鞋套1双、夏套装1套； 4、应急救援工具：包括强光手电筒（铝合金材质、功率10w、提供产品检测报告）、多功能口哨（具备高频口哨及放大镜等功能）、多功能工具刀（不少于10种以上工具用途）、应急保温毯（2条）、一次性应急雨衣（4件）等； 5、包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，其余至少应符合国家的相关标准要求。 |
| 7 | 移动厕所 | 20个 | 技术要求： 1、移动厕所为单体台阶式。正面和顶部印制“广东应急”（位置：门板外面上方3/4处居中横向排列。字体：黑体。颜色：红色。字体大小：8㎝×8㎝。字体间距：3㎝。印制：筛网印刷（采用不易掉色油墨））； 2、材质：外板采用优质彩钢板，中间阻燃炮沫夹层，内板为镀锌板； 3、厚度：墙板总厚≥5cm，彩钢外板厚度≥0.8mm； 4、配置：陶瓷蹲便器（防滑）、冲水装置（大容量冲水箱配脚踏式开关）、洗水盆（加厚）、电源开关、照明灯、厕所标志、挂钩、扶手、排气扇（大功率）等； 5、四立柱和包边为铝合金材料； 6、地板为花纹防滑镀锌地板，蹲便器接有沉水管（防臭）； 7、排污方式：粪箱（容量不小于500升）。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求。 |
| 8 | 风扇 | 500台 | 技术要求： 1、落地扇，摇头方式：左右摇头； 2、额定功率：≧50W； 3、风力档位： 三档； 4、额定电压：220V； 5、电机材质：铝壳电机； 6、扇叶材质：AS风叶； 7、按键方式：旋钮式； 8、升降固定：单螺钉式； 9、摇头范围：120°； 10、独特轻拍式网罩，拆装均方便，可拆解式底盘，节省收藏空间，轻触式俯仰角度调节。 11、包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样； 12、正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求。 |
| 9 | 移动板房 | 5个 | 技术要求： 1、集装箱式移动板房； 2、尺寸：≥3m*6m*3m； 3、采用铝合金建筑型材料做框扇结构窗户和门，配防盗门锁； 4、地板采用玻镁板材料，防火防潮； 5、墙体采用岩棉复合板； 6、正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求。 |
| 10 | 大型移动照明灯塔 | 4台 | 技术要求： 1、灯盘性能：LED灯头数≥4个，总功率≥1600瓦，灯头总光通量≥200000流明；（须提供检测报告证明） 2、安全性能：灯具四周具备LED红蓝警示灯，晴朗夜晚可视距离≥200米（须提供检测报告证明）；防护等级≥IP68，防爆标志：Ex db ia mb IIC T6 Gb。（须提供防爆合格证、检测报告证明） 3、输发电机油量和运行功率和运转时间至服务器，一次性注满油连续工作时间≥12h；（须提供检测报告证明） 4、升降平台性能：升降方式为液压升降，支持不少于控制面板实体按键、遥控器、智能触控面板三种控制方式对系统进行控制操作，支持不少于3档亮度调光，升起高度≥10m；（须提供检测报告证明） 5、抗风性能：抗风等级≥8级；（须提供检测报告证明） 6、提供符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》证书，安全生产许可证，提供相关证明材料及产品检测报告（原件备查）； 7、正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求。 |
| 11 | 多功能帐篷照明灯 | 2000个 | 技术要求： 1、可手持、吊挂、吸附、平放于台面； 2、光源：1颗≥24W LED光源，聚光≥24W，侧发光照明≥20W（泛光），激光功率≥100mW；工作时间：聚光强光续航时间≥10h，聚光弱光续航时间≥20h；具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能；电池额定电压≥DC11.1V，电池额定容量≥5Ah；(须在检验报告上体现) 3、防护等级≥IP66/IP68；防爆等级Ex db ia IIC T6 Gb，可在各种易燃易爆场所安全使用；(须在防爆合格证上体现) 4、手柄处内嵌OLED显示屏：精准显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余时间、电子指南针；具备嵌入式一体化激光灯，发光角度≥45度；(须在检验报告上体现) 5、按GB/T 5700-2008标准进行照度测试，5米处强光初始中心点照度值≥12000lx；(须在检验报告上体现) 6、包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样； 7、正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求。 |
| 11 | 立式双灯头应急灯 | 100台 | 技术要求： 1.双灯头背面分别设有红蓝或红黄可选交替闪烁警示灯，警示灯可视距离达到1000m以上； 2.箱体配备多功能控制 LCD 显示屏，显示剩余电量、照明亮度、播放模式，无极调光范围10%-100%； 3.灯杆灯头高度调节，最大升起高度≥1.95米，双灯头支持水平、垂直方向旋转； 4.支持连接播放 U 盘音频、手机蓝牙连接的音频、外接 3.5mm 接口的输入音频及录音存储音频；播放时按“混响”按钮可开启或关闭混响功能；空旷无遮挡环境下蓝牙连接距离不低于30米，喇叭功率：≥30W，播放音频时，距灯具20米处音频声音≥90dB（A）； 5.具有录音/回放、喊话功能：通过内置麦克风、无线话筒可实现录音并可循环播放，通过无线话筒可实现无线喊话，可选配有线话筒实现定点喊话； 6.可通过手机远程控制灯具照明光源的开启或关闭、照明模式的切换、照明亮度的无极调节、警示灯开关功能； 7.灯具灯头、升降杆、箱体为一体式设计，支持手提、拖行、背负携带； ▲8.采用LED光源，额定功率≥2×60W，光通量≥2×8400lm；额定电压≥21.6V，额定容量≥34Ah，连续工作时间≥8h； ▲9.灯头防护等级：≥IP66，抗风等级：≥6级； ▲10.依据GB 26755-2011中的技术要求对灯具进行抗弯性能试验，不应产生永久性变形； 11、尺寸规格：≤630mm×345mm×215mm； 12、重量：≤21Kg；标▲项须检测报告体现，不体现或不满足视为负偏离； 13、包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样； 14、正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求。 |
| 12 | 太阳能灯 | 1000个 | 技术要求： 1、采用LED光源，额定功率≥100w；(须在检验报告上体现) 2、防水：防水等级: ≥IP65 ；(须在检验报告上体现) 3、发光角度：≥120°；(须在检验报告上体现) 4、单次可连续点亮时间：6~8小时；( 须在检验报告上体现) 5、电池容量：≥10000mAh ；(须在检验报告上体现) 6、充电时间：市电充电≤4小时，太阳能充电≤8小时(须在检验报告上体现) ； 7、具备白色、红蓝爆闪等多种光源和太阳能充电功能： 8、包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样； 9、需提供符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》证书，提供产品检测合格报告等证明材料； 10、正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求。 |
| 13 | 移动电源 | 25台 | 技术要求： 1、电池容量≥2000WH，AC输出功率≥2400W。防火等级V-0级。携带方式：手提；(须在检验报告上体现) 2、电池类型：磷酸铁锂电池。符合UPS 国际标准，断电自动切换时间≤10ms；(须在检验报告上体现) 3、支持并机功能：两台应急电源并机连接，实现功率翻倍（≥4800W），容量翻倍（≥4度电）；(须在检验报告上体现) 4、具有不少于四路230V交流输出、两路符合QC3.0标准的USB-A输出、两路符合PD3.0(100W)标准的USB-C输出、两路 DC5521输出与一路点烟器口输出； 5、支持市电与直流同时给应急电源进行充电。电池具备管理系统，含过压、过载、过充、过放、过温、过流、短路等保护功能； 6、包装要求：外包装采用双瓦楞纸箱包装方式，纸箱应符合GJB 1109A-1999瓦楞纸箱的相关规定，尺寸大小按实际情况制定，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。箱内应放入承制方的包装检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。瓦楞纸箱为对口纸箱，上、下盖对接处需用60mm宽的胶粘带封牢。胶粘带质量应符合GB/T 22378中厚度≤50um封箱胶粘带的规定。捆箱用塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811中一等品的规定。纸箱面印制内容包括：广东应急储备物资（正反面）、品名、规格、数量、生产日期、承制单位及“向上”“防雨防潮”“防晒”“防压”等图样； 7、正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求。 |
| 15 | 发电机 | 35台 | 技术要求： 1、双缸发电机，燃油箱容量：40L及以上； 2、点火方式：晶体管无触点点火； 3、起动方式：一键启动； 4、最大功率：≥10KW； 5、输出电压：单相220V/三相380V； 6、持续工作时间：≥5h； 7、发电机两侧需标注防爆标志，提供绝缘电阻、耐电压试验、常温启动性能、短路保护功能、冲击试验、跌落试验、倾斜试验等项目检验合格报告； 8、正面显著位置印制“广东应急”“GDEM”字样。 备注：所有技术要求和材料除上述参数外，产品质量要符合国家的相关标准要求。 |
| 备注： 1、“广东应急”、“GDEM”字样印制材质、样式等，中标企业应按采购人要求，需报采购人确认同意后方可进行大货生产。 2、物资按每1000件为一批次（不足1000件的抽检1批次），每批次最少抽取3件，2件进行检验，1件为备样（备样地点：事前、事中和事后存放中标企业，入库（暂存）存放在采购人仓库）。产品质量抽检批次安排： （1）救灾帐篷：事前1批次，入库1批次。 （2）折叠防潮垫：事前1批次，事中1批次，事后1批次，入库2批次。 （3）折叠床：事前1批次（含防腐性能的评价检验项目抽检1批次），入库1批次。 （4）保暖衣裤：事前1批次，事后1批次，入库1批次。 如符合补充采购条件并实行补充采购的，各环节将按一定比例增加抽检数量。如生产过程监督中发现问题较多的，采购人有权按需求增加抽检数量，所需费用由中标商家承担。 3、交货款式以中标单位提供样板为准，技术要求按用户需求。 4、物资质量检验。 （1）救灾帐篷检验项目:PU帐篷篷布甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、PH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、异味、断裂强力、撕破强力、单位面积质量、抗粘连性、耐光色牢度、静水压、阻燃性能；铝合金杆件规格尺寸；三通四通连接管件规格尺寸、喷塑漆膜耐腐蚀；固定桩角钢规格尺寸；钢丝拉绳规格；包芯拉绳规格、断裂强力；帐篷成品整体防雨性能、成品外观质量。 - 折叠防潮垫检验项目:纤维含量、甲醛、偶氮、PH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、异味、断裂强力、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、拒水性能、工艺质量、外观质量、规格尺寸偏差率、平方米克重。 - （3）折叠床检验项目:外观、材料要求（喷涂件耐腐蚀）、面料PH值、面料有害物质（甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料）、整体产品有害物质（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC）、尺寸极限偏差（打开状态）、安全要求（基本安全要求、放置和折叠时的剪切和挤压点、使用时的剪切和挤压点、折叠部件特殊安全要求）、力学性能（折叠床持续静载荷、折叠床抗冲击、稳定性）、泡沫塑料(表观密度和回弹性）、含水率、阻燃性能等 （4）保暖衣裤检验项目:纤维含量、甲醛、偶氮、PH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、异味、耐皂洗色牢度、顶破强力、水洗尺寸变化率、外观质量、面料平方米重量、保温率、透气率、起毛起球。 5、中标商家提供的救灾应急包、家庭应急包、移动厕所、移动板房需提供出厂合格报告，所涉及的项目须符合国家标准要求以及相关产品标准要求；提供的风扇、大型移动照明灯塔、多功能帐篷照明灯、立式双灯头应急灯、太阳能灯、移动电源、发电机，所检项目须符合国家强制性标准要求以及相关产品标准要求，具有法定检测资质的第三方检验单位出具的产品合格报告（强制性标准全检，产品标准依据采购人需求安排相应性能检测）。 6、未被列入以上检测项目并不意味着采购人对货物质量标准的任何豁免，中标单位提供的货物仍应当符合以上技术规范的全部规定及要求。 7、上述物资的外包装标志需印制“广东应急储备物资”字样。 8、物资质量检验样品数量。 （1）救灾帐篷检验每批次需提供救灾帐篷3顶（其中：检验样品2顶，备样1顶）。 （2）折叠防潮垫检验每批次需提供折叠防潮垫3床（其中：检验样品2床，备样1床）。 （3）折叠床检验每批次需提供折叠床3张（其中：检验样品2张，备样1张）。 （4）保暖衣裤检验每批次需提供保暖衣裤3套（其中：检验样品2套，备样1套）。 9、每个品种的物资外包和实物上均需印制二维码介绍产品使用、注意情况等。 10、折叠防潮垫、保暖衣裤验收要求：大货验收标准以样品及提供相应检验报告为准（检验项目应符合采购人要求的检验项目），大货质量等级应与样品检验报告中的质量等级一致。 |  |  |  |